中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司清洁生产审核信息公示

一、企业基本情况

中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司成立时间为2017年01月25日，注册地址和建设地址为苏州工业园区界浦路509号。2018年06月22日开工建设，2019年08月15日竣工建成，2019年12月10日开始进行生产调试。公司主要从事危险废物焚烧处置工作，建设规模为处理各类危险废物30000吨/年的焚烧设施（采用回转窑焚烧工艺），工艺系统主要由废物储存和进料系统、焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、灰渣处理系统及公用配套和辅助设备组成。焚烧处置危险废物类别23大类，具体类别为HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49（除900-044-49、900-045-49）、HW50（261-151-50、261-154-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）。

表1 基本情况表

| 企业名称 | 中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司 | 所属行业及行业代码 | 危险废物治理[N7724] |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 中法合资、国资控股 | 企业组织机构代码 | 91320594MA1NC9LG4D |
| 法人代表 | 侍杰 | 企业注册地址 | 苏州工业园区苏虹中路389号5楼 |
| 企业生产地址 | 苏州工业园区界浦路509号 | 邮政编码 | 215000 |
| 电话及传真 | 0512-62372508 | 联系人 | 陶涛 |
| 建厂日期 | 2017年 | 投产日期 | 2019年12月 |
| 生产规模 | 苏州工业园区界浦路509号 | 固定资产总值 | 3.08亿 |
| 年产值及利润 | 11238万元 | 年末在册职工总数 | 85人 |

二、使用的有毒有害原料情况

本公司主要从事危险废物焚烧处置工作，其原料为危险废物，同时焚烧产生的飞灰、灰渣等以及其他活动产生的固体废物均属于危险废物，焚烧废气中含有二噁英剧毒物质以及铅、汞、镉、铬等重金属，废水中含有铅、汞、镉、铬等重金属，因此综合判定，本公司属于“双有”企业，即“使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的”企业。

三、企业污染物排放情况

1、废气

表2 废气排放情况

| 产污 类别 | 污染源 | 污染因子 | 环评要求 |  | 实际建设 |  | 排放 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理设施 | 排放去向 | 治理设施 | 排放去向 |  |
| 有组织废气 | 焚烧废气 | 烟尘、CO、SO2、NOx、HCL、HF、Hg、Cd、Pb、As+Ni、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn、二噁英、烟气黑度 | SNCR脱硝+急冷塔+干式脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器+碱性洗涤塔 | 1根50米高排气筒（1#） | SNCR脱硝+急冷塔+干式脱酸+袋式除尘器+二级碱性洗涤塔 | 1根50米高排气筒（1#） | 连续 |
|  | 固废料坑 | NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度 | 重污染区域：活性炭吸附 （一用一备） 轻污染区域：活性炭吸附 （一用一备） | 1根30米高排气筒（2#） | 重污染区域：活性炭吸附（三用一备） 轻污染区域：活性炭吸附（两用一备） | 1根30米高排气筒（2#） | 连续 |
|  | 预处理车间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暂存仓库甲、乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐区储罐氮封系统 |  | 进入除臭系统（量少，可忽略不计） |  | 正常工况进入回转窑焚烧，停炉时由活性炭装置处理 | 1根50米高排气筒（1#） | 间歇 |
|  | 备用锅炉燃烧废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | / | 1根27米高排气筒排放（3#） | / | 1根15米高排气筒排放（3#） | 间歇 |
| 无组织废气 | 灰渣库、人员进出仓库、车间时及污水处理站 | NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度 | / | 无组织排放 | / | 无组织排放 | 连续 |

2、废水

公司预处理后的废水排入苏州工业园区第一污水处理厂进一步处理，生产废水和初期雨水中第一类污染物指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物排放限值要求，厂区总排口执行苏州工业园区第一污水处理厂接管要求。

表3 废水排放标准

| 污染物指标 | 接管限值（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| COD | 500 |  |
| SS | 400 |  |
| 总砷 | 0.5 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物 |
| 总镉 | 0.1 |  |
| 总铬 | 1.5 |  |
| 总汞 | 0.05 |  |
| 总铅 | 1.0 |  |
| 总镍 | 1.0 |  |
| 六价铬 | 0.5 |  |
| 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质排放标准》（GB31962-2015） |
| 总磷 | 8 |  |
| 五日生化需氧量 | 350 |  |
| 石油类 | 15 |  |
| 氟化物 | 20 |  |
| 粪大肠菌群 | 5000 MPN/L | / |

3、噪声

公司噪声主要来源于焚烧系统的鼓风机、引风机和辅助系统的压缩机、引风机、粉碎机、水泵等设备。采取的隔声降噪措施有：对部分高噪声设备加装消声器或隔音罩；相关建筑物在设计施工时选用隔声吸音材料，使工人可以在隔音消声性能好的操作间、控制室内工作；厂界外设置绿化带等。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

四、危险废物产生和处置情况

表4 固废产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物代码 | 产生量（t） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉渣 | 危险废物 | 焚烧 | HW18 772-003-18 | 4620.965 | 委外处置 |
| 2 | 焚烧飞灰 | 危险废物 | 焚烧 | HW18 772-003-18 | 2638.701 |  |
| 3 | 耐火材料 | 危险废物 | 焚烧 | HW18 772-003-18 | 90.22 |  |
| 4 | 污水预处理污泥 | 危险废物 | 污水处理 | HW18 772-003-18 | 3.692 | 自行焚烧处置 |
| 5 | 高浓度有机废水 | 危险废物 | 装卸贮存预处理 | HW49 900-041-49 | 285.0675 |  |
| 6 | 废包装桶 | 危险废物 | 装卸贮存预处理 | HW18 900-041-49 | 0.02 |  |
| 7 | 废甲苯溶液 | 危险废物 | 装卸贮存预处理 | HW06 900-402-06 | 14.26 |  |
| 8 | 废膜 | 危险废物 | 纯水制备 | HW49 900-041-49 | 0 |  |
| 9 | 废布袋 | 危险废物 | 焚烧 | HW49 900-041-49 | 0 |  |
| 10 | 沾染化学品的废弃物 | 危险废物 | 化验室 | HW49 900-041-49 | 3.9028 |  |
| 11 | 实验室废物 | 危险废物 | 装卸贮存预处理 | HW49 900-047-49 | 1.451 |  |
| 12 | 废油 | 危险废物 | 设备维修 | HW08 900-214-08 | 0.896 |  |
| 13 | 废保温棉 | 危险废物 | 辅助单元 | HW49 900-041-49 | 0.01 |  |
| 14 | 废活性炭 | 危险废物 | 装卸贮存预处理 | HW49 900-039-49 | 74.79 | 委外处置 |
| 15 | 废灯管 | 危险废物 | 辅助单元 | HW29 900-023-29 | 0 |  |
| 16 | 废铅酸电池 | 危险废物 | 辅助单元 | HW31 900-052-31 | 0 |  |
| 17 | 废碱液 | 危险废物 | 焚烧 | HW35 900-356-35 | 41.288 |  |
| 18 | 可回收包装桶 | 危险废物 | 装卸贮存预处理 | HW49 900-041-49 | 169.966t 6396只 | 委托利用 |
| 19 | 废铁 | 危险废物 | 焚烧 | HW18 772-003-18 | 449.54 |  |
| 20 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公生活 | 99 | 200 | 环卫收集 |

五、依法落实环境风险防控措施情况

企业根据相关的环境管理要求，结合企业具体情况，制定了突发环境风险事件应急预案，完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强教育，以提高职工环境风险防控能力。